Лабораторная работа 4.

EIGRP

- Практическая часть

Задание 1.

Соберите топологию, указанную на рисунке 1.

Рисунок 1

Задание2.

Проведите базовую настройку роутеров:

- Задайте имя хоста

hostname R1

- Настройте приветственный баннер

banner motd ^Warning Router access only granted users^

- Защите паролем консольное подключение

- Защитите паролем VTY сессии с 0 15

- Включите сервис базового шифрования паролей

Service password-enqription

- Задайте шифрованный пароль для активации enable режима

- Установите синхронный вывод для консоли и VTY сессий 0 15.

- Настройте logging synchronous, чтобы сообщения от консоли не могли прерывать ввод команд.

- Настройте таймаут telnet сессии 5 минут.

exec-timeout 5 0

- Отключите автоматически поиск DNS серверов

no ip domain-lookup

Задание 3.

- Настройте все сетевые интерфейсы, согласно адресному плану (табл. 1)

- Для всех интерфейсов сделайте подписи (комментарии) куда уходит линк из этого интерфейса. Для этого используется команды description, в режиме конфигурации интерфейса.

Таблица 1. Адресный план.

| Устройство | Интерфейс | IP адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa 0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | Serial 0/0 | 192.168.12.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | Serial 0/1 | 192.168.13.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback5 | 192.168.11.5 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback9 | 192.168.11.9 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback13 | 192.168.11.13 | 255.255.255.252 |  |
| R2 | Fa 0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | Serial 0/0 | 192.168.12.2 | 255.255.255.252 |  |
|  | Serial 0/1 | 192.168.23.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback1 | 192.168.22.1 | 255.255.255.252 |  |
| R3 | Fa 0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | Serial 0/0 | 192.168.13.2 | 255.255.255.252 |  |
|  | Serial 0/1 | 192.168.23.2 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback1 | 192.168.33.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback5 | 192.168.33.5 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback9 | 192.168.33.9 | 255.255.255.252 |  |
|  | Loopback13 | 192.168.33.13 | 255.255.255.252 |  |
| PC1 | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |

Для serial интерфейсов обязательно настроить на конце DCE параметр clock rate, приблизительно равным скоростям указанным на схеме, например для 64 Kbit/s (64000), для 1024 Kbit/s (1000000), для 1544 Kbit/s (1300000). Выяснить какая сторона serial линка является DCE можно с помощью команды show controllers serial номер_контроллера

Внимание!

Включение debug режима протокола IEGRP (видеть посылки апдейтов информации маршрутизации): debug ip eigrp

Включение debug режима самого процесса маршрутизации (видеть добавление и удаление маршрутов в таблицу маршрутизации): debug ip protocols

Включение debug режима создания/разрыва связанностей между соседями eigrp log-neighbor-changes (данная команда применяется в режиме конфигурации нужного вам eigrp процесса).

Включение debug режима алгоритма dual FSM, чтобы посмотреть, как же он все таки подключает резервные маршруты, командой debug eigrp fsm.

Отключение всех debug режимов:  undebug all.

Задание 4.

Настройка процесса маршрутизации

- На всех роутерах настроить маршрутизацию EIGRP для всех активных интерфейсов.

- Интерфейсы, за которыми нет маршрутизаторов сделать пассивными для процесса EIGRP.

- Проверить таблицы маршрутизации на роутерах R1, R2 и R3. Обратите внимание на то, что в таблицах маршрутизации присутствуют маршруты с интерфейсами выхода Null0, являющимися дочерними маршрутами.

- Примените на всех маршрутизаторах в режиме конфигурации процесса eigrp 1, команду eigrp log-neighbor-changes, которая будет, выводит в консоль информацию о разрыве и создании соседских смежностей.

- Введите на всех маршрутизаторах команду no auto-summary. Обратите внимание, что после отключения авто суммирования маршрутов в главных сетевых границах, соседские отношения установившиеся между роутерами, будут разорваны и созданы вновь.

Вывод будет примерно таким:

21:29:11: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.12.1 (Serial0/0) is down: summary configured

21:29:11: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.12.1 (Serial0/0) is up: new adjacency

Так же маршруты с интерфейсами выхода Null0 должны исчезнуть. В отчете лабораторной работе надо это показать.

- Проверить связь между PC1 и PC 3,  так же между PC1 и PC2, она должна быть успешной.

- Проверьте наличие соседей на каждом из маршрутизаторов, командой show ip eigrp neighbors. Для каждого их них должно быть два соседа.

Задание 5.

Изучение стандартных метрик EIGRP и оптимизация маршрутов.

- На роутере R1, R2 и R3 с помощью команды show ip route проверьте метрики EIGRP маршрутов. Данные выводы надо сохранить, для дальнейшего сравнения.

- На роутере R1 с помощью команды bandwidth в режиме конфигурации интерфейсов изменить пропускную способность согласно реальной указанной на схеме.

Примечание: по умолчанию пропускная способность интерфейса 1544Kbit/s (рис. 2), что соответствует линку T1, но никак не реальным скоростям указанным на схеме.

Рисунок 2.

Пример:

R1(config)# interface s0/0

R1(config-if)# bandwidth 1024

R1(config-if)# interface s0/1

R1(config-if)# bandwidth 64

Разумеется пропускную способность надо менять на обоих сторонах линка.

- На роутере R1, R2 и R3 с помощью команды show ip route проверьте метрики EIGRP маршрутов. Сравнить их с выводом таблиц маршрутизации полученных в 1-ом пункте. Если все правильно, то показатели должны были вырасти.

Задание 6.

Изучение таблицы топологии.

- На роутере R3 выполнить команду show ip eigrp topology. Для маршрута 192.168.12.0/30 должен существовать один приемник (Sucсessor) и один выполнимый приемник (Feasible Successor). Приемник это маршрут с меньшим значением FD (композитной метрики), тот, что с большим это выполнимый приемник, то есть резервный маршрут. Который добавится в таблицу маршрутизации, только после того, как станет не доступен маршрут с меньшей метрикой.

- Активируйте подробный вывод обмена пакетами протокола EIGRP, с помощью команды debug ip eigrp.

- Отключите интерфейс serial 0/1, являющийся интерфейсом выходы для основного маршрута (приемник). Проанализируйте вывод в консоли прокола EIGRP. Основной маршрут (приемник) стал недоступным и в качестве приемника назначается выполнимый приемник (резервный маршрут), который мы видели в выводе команды show ip eigrp topology в первом пункте. Разумеется, больше выполнимого приемника (Feasible Successor) у маршрута 192.168.12.0/30 в выводе команды show ip eigrp topology, уже не будет.

- Проверьте таблицу маршрутизации, в ней должно было произойти изменение, маршрут для сети 192.168.12.0/30 был изменен на резервный, который мы наблюдали в первом пункте в выводе таблицы топологии.

- Включите интерфейс serial 0/1, и проанализируйте вывод в консоли прокола EIGRP. Так как данный интерфейс снова включен, то и маршрут через него тоже доступен, а так как он более приоритетный, то  резервный маршрут на данный момент являющийся основным снова станет резервным. То есть в таблице топологии до сети 192.168.12.0/30 кроме приемника появится выполнимый приемник (маршрут ставший основным в 3 и 4 пункте).

- Проверьте таблицу маршрутизации ее вид должен вернуться к пункту 1.

Задание 7.

Включение дополнительных метрик EIGRP.

- Зайти на маршрутизатор R1 и выполнив команду show ip protocols проверить какие метрики используются проколом EIGRP по умолчанию, вывод будет аналогичен рисунку 3:

Рисунок 3.

- Сохранить для последующего сравнения вывод команды show ip route на роутерах R1, R2 и R3.

- На роутере R1 изменить множитель метрики, отвечающий за роль пропускной способности в расчете композитной метрики, командой metric weights 0 200 0 1 0 0

Обратите внимание, что появиться сообщение, о том, что связанность со соседями разорвана

1d01h: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.13.2 (Serial0/1) is down: K-value mismatch

1d01h: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.12.2 (Serial0/0) is down: K-value mismatch

- Примените команду metric weights 0 200 0 1 0 0 на роутерах R2 и R1.

- Сравните вывод команды show ip route с них с аналогичным выводом, до изменения метрики K1, композитная метрика у EIGRP маршрутов должна сильно увеличиться.

Задание 8.

Настройка ручной суммаризации

- На маршрутизаторе R1 и R3 просуммировать сети анонсируемые Loopback интерфейсами и запустить их распространение EIGRP протоколом.

Аналогично примеру для маршрутизатора R3:

R3(config)# interface s0/0

R3(config-if)# ip summary-address eigrp 1 192.168.33.0 255.255.255.240

R3(config-if)# exit

R3(config)# interface s0/1

R3(config-if)# ip summary-address eigrp 1 192.168.33.0 255.255.255.240

Обратите внимание, что данная команда должна вводиться на  всех интерфейсах анонсирующих eigrp процесс с номером 1

- Проверьте таблицы маршрутизации роутеров R1, R2 и R3. В них должны будут появиться новые маршруты.

Задание 9.

Настройка распространения статического маршрута по умолчанию

- На роутере R2 настройте маршрут  по умолчанию с интерфейсом выхода Loopback1

- В режиме настройки EIGRP, на нем же выполните команду redistribute static.

- Проверьте, что маршрут по умолчанию распространился на роутера R1b R2.

Задание 10.

Настройка пропускной способности для трафика EIGRP.

- Для линка между R1 и R2 настройте максимальный процент использования пропускной способности линка в 75 %, для чего выполните команду ip bandwidth-percent eigrp 1 75, на соответствующих интерфейсах.

- Для линка между R1 и R3 настройте максимальный процент использования пропускной способности линка в 35 %, для чего выполните команду ip bandwidth-percent eigrp 1 35, на соответствующих интерфейсах.

- Проверьте данную настройку просмотрев running-config на маршрутизаторах. Разумеется, настройка будет находиться в секциях соответствующих интерфейсов.

Задание 11.

Изменение таймеров отсылки Hello пакетов для уменьшения количества служебного трафика.

- С помощью команды show ip eigrp interfaces detail  проверьте умолчательные hello и hold-time интервалы, они должны быть 5 и 15 секунд соответственно.

- Для линка между R1 и R2 выставите hello и hold-time интервал равными 30 и 90 соответственно, командами, в режиме конфигурации интерфейсов serial 0/0 на роутерах R1 и R2.

ip hello-interval eigrp 1 30

ip hold-time eigrp 1 90

- Для линка между R3 и R1 выставите hello и hold-time интервал равными 45 и 135 секунд соответственно, командами, в режиме конфигурации интерфейсов serial 0/0 на роутерах R2 и R3.

- Проверьте правильность настроек командой show ip eigrp interfaces detail. Если все настроено правильно разрыва соседских смежностей и потери маршрутов не будет.

Задание 12.

Настройка проверки подлинности пакетов содержащих информацию маршрутизации с шифрованием парольной фразы md5 между роутерами R1 и R2.

- На роутере R1 зайти в глобальный режим конфигурации и создать именованную цепочку ключей. Цепочка ключей содержит один или более ключей аутентификации:

R1(config)#key chain R1R2

- Активировать ключ номер 1:

R1(keychain)#key 1

3.   Задать ему парольную фразу cisco1
                               R1(keychain-key)# key-string cisco1

4. На интерфейсе serial 0/0 роутера R1 активизировать использование ключевой цепочки R1R2

R1(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 1 R1R2

5. Настроить отсылку зашифрованных парольных фраз для аутентифкации EIGRP  с помощью алгоритма md5 на интерфейсе serial 0/0 роутера R1

R1(config-if)# ip authentication mode eigrp 1 md5

- На роутере R2 зайти в глобальный режим конфигурации и создать именованную цепочку ключей. Цепочка ключей содержит один или более ключей аутентификации:

R2(config)#key chain R1R2

- Активировать ключ номер 1:

R2(keychain)#key 1

8.   Задать ему парольную фразу cisco1
                               R2 (keychain-key)# key-string cisco1

9. На интерфейсе serial 0/0 роутера R1 активизировать использование ключевой цепочки R1R2

R2(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 1 R1R2

10.   Настроить отсылку зашифрованных парольных фраз для аутентификации EIGRP  с помощью алгоритма md5 на интерфейсе serial 0/0 роутера R2

R2 (config-if)# ip authentication mode eigrp 1 md5

На роутере R2 и R1 включите режим расширенного вывода работы протокола EIGRP, командой show ip eigrp interfaces detail и проверьте, что между ними ходят обновления информации маршрутизации, подтвержденные парольной фразой зашифрованной с помощью алгоритма md5.

- Вопросы

- В чем заключаются преимущества объединения маршрутов?

- Почему при настройке таймеров EIGRP необходимо настраивать значение времени удержания равным или больше интервала приветствия?

- Почему столь важно настраивать аутентификацию для EIGRP?

- Приведите в качестве сравнения, чем отличается протокол RIP от EIGRP, как в по работе так и в особенностях конфигурации.